港口业务概览

| 船舶和集装箱进出码头的综合作业系统，以集装箱装卸堆存为主要业务的生产活动 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资源 |  | 操作对象 | 业务内容 | 业务名称 |
| 海岸 | 船舶 |  | 出口箱 | 为即将装船的出口箱安排具体位置 | 配载计划 |
| 码头前沿 | 泊位 |  | 进港船舶 | 为计划周期内即到港的船舶确定停泊位置、停泊时间及离港时间 | 泊位分配 |
|  | 装卸设备（岸桥） |  | 集装箱 | 确定岸桥与集装箱的对应关系和作业序列 | 岸桥调度分配 |
| 码头堆场 | 水平搬运设备（集卡） |  | 集装箱 | 水平运输 | 集卡调度 |
|  | 堆场堆存作业 | 装卸设备（场吊） | 集装箱 | 确定场吊与集装箱间作业关系和作业序列 | 场吊调度 |
|  |  | 堆场 | 集装箱 | 分配相应的箱区与具体的箱位 层次划分：堆场_箱区_贝_堆栈(列)_层 | 箱位指派 |
| 闸口 |  |  |  | 核对和登记信息，录入港口信息系统 |  |

集装箱类型特点

先进场先堆垛存，先到达先装船。

出口箱、进口箱、中转箱一般分开堆放，特殊集装箱堆放在特定位置上。

同一个贝位内，堆垛放箱和拆垛取箱作业常同时发生。

进口箱

有计划卸船，无计划提箱。

通常大批量从船上卸载，一般来自不同船舶的货物分开堆放。

中转箱

到达和提取时间已知，堆存时间跨度不相同。

中转箱卸载后暂时堆存在堆场，然后装载到其他船舶，一般按照装载的船舶分别堆放。

出口箱

集港模式类型：集中入港策略、随机入港策略、预约入港策略

目前梅山港采用的是随机入港策略（交箱序列不确定性很强），每天有明显的收箱高峰期，一般在船舶靠泊计划时间前3天进行集港。

船公司或其代理在出口箱进场的前一天,将预配船图送交码头配载计划。码头配载员在船舶装货前24h内，根据船舶代理人提交的载货清单、装货清单，场站收据等清单和船方确定的预配图配载制作实配图。配载工作完成后,配载员根据船图和出口箱的场箱位编制装船顺序单，一般情况下至少提前 6 个小时。

装载船舶的实际到港时间（靠泊时间也影响船舶的配载计划）通常未知，实际靠泊时间与计划一般相差不超过24h（梅山港信息）。因此实际中无法提前准确知道什么时候要开工装船，哪些集装箱在具体什么时候离场。

箱位派位

影响因素：船舶泊位，集装箱进场顺序、集装箱离场顺序，集装箱属性（尺寸、航线、船舶、目的港、重量等级等）、集装箱数量，堆场设备资源，堆场堆存状态

堆存规则

属性优先级：当尺寸、船舶、目的港和重量属性混合的时候，优先选择同尺寸（不同尺寸的集装箱堆放同贝位内极其难以管理）的集装箱，然后选择同船舶的集装箱，再然后选择同目的港（保证连续装船或连续卸载，避免卸船时的翻箱操作）的集装箱，最后选择同重量级别（且尽量堆放在同一排）的集装箱。同一属性集装箱储存位置可以互换。

下图展示了不同属性的优先级。

贝内堆存常用原则：贝内不同船舶按先作业压后作业、不同目的港按远压近（装船时远港箱放在下层）、不同重量按重压轻（LBH原则，为了保证装船时船舶的稳定性，重箱要尽量装载在底层以降低船舶重心）堆放。

不同的规则可以用于指导产生新的解，也可以作为模型约束条件或优化目标

翻箱

箱位指派与预翻箱分别为集装箱进场后堆存与集装箱离场装船前两个阶段的任务，给位时一般不进行翻箱操作。

在出口箱装船（/进口箱客户提箱）之前根据集装箱的优先级顺序（例如作业顺序）或者某种属性（如航次、目的港、重量等级）重新进行位置排列，以保证在装船之前不会再产生额外的翻箱（Container Pre-marshalling Problem，CPMP）。

不论是对于进口箱还是出口箱，堆场内翻箱问题产生的根本原因均是集装箱的堆存顺序与提取顺序不一致。预翻箱后的理想状态也是集装箱进场堆存后单贝内（预翻箱作业只在单个贝位内进行）的目标状态:优先级较高的在堆栈上方，优先级较低的在下方。

实际堆存需要预留翻箱空间，如每个贝可以堆放4层6列，则每个贝预留 3个贝位以满足倒箱需要，即每个贝包含21个箱。

船舶配载

配载计划主要针对出口箱而言，集装箱的离场（船舶靠泊装货）顺序受船舶配载计划影响，还与重量、目的港等各种属性相关。确定其在船舶上的具体位置，

配载计划并不是针对每个集装箱而言的，而是根据尺寸、重量、类型、目的港、装载船舶以及其在堆场中的具体位置进行归类，最终放在不同的舱位中。

优化目标（指标）

    - 单贝箱位分配问题：降低翻箱率

    - 提高场泊对应率，指派的堆场箱位与船舶泊位应尽量靠近。

    - 减小设备移动距离：龙门吊移动距离、集卡运输距离

    - 减少作业冲突率_组合优化的范围比较大、集成了设备调度、路径规划等问题，难以度量和单纯通过合理给位进行优化。

    - 协调集中度

    - 同船集装箱均衡分散在不同箱区，平衡不同箱区的作业量，多线程作业提高设备利用率（如梅山港装卸设备较为充足），减轻拥堵，节省拆垛时间。

    - 同一箱区内，同类集装箱集中在同贝，特征包括航线、所属船舶、箱型尺寸、重量等级、目标港等

    - 龙门吊定点发箱，同类集中在同列（龙门吊架在贝位两侧，无需移动吊车位置即可操作同一列的集装箱），使发箱时龙门吊可连续作业，减小移动距离。

相关论文

集装箱码头通常实行轮班制，将一个计划周期分成不同的时段，每个时段内不同船舶不同属性的出口箱陆续到达。

A reward-based algorithm for the stacking of outbound containers

打分制，人为设定参数

| 优化范围 | 优化目标 | 已知信息 | 前提假设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出口箱集港时的箱位分配 | 减小候选箱位与最近RTG间的距离 | 当前每台龙门吊的位置与作业量、 堆场数据与堆存状态 出口箱属性 | 一个RTG只服务于一个箱区，一个箱区可以使用多个RTG； RTG操作不同重量等级集装箱所需时间不同 |
|  | 平衡RTG工作量 |  |  |
|  | 集中堆存（不考虑属性，只考虑附近堆放的集装箱数量） |  |  |
|  | 降低堆栈高度 （逼近最矮堆栈原则） |  |  |

集装箱堆场出口箱箱位分配优化模型及算法

多目标优化模型——启发式算法

| 优化范围 | 优化目标 | 影响因素 | 已知信息 | 前提假设 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出口箱贝位分配 | 场（贝）泊对应 |  | 船舶泊位 |  |
| 出口箱贝内派位 | 均衡不同堆栈高度 | 出口箱数量、 提箱时间、 出口箱属性 （算法只考虑了重量） | 出口箱属性（重量） 堆场数据与堆存状态 | 尺寸相同 |
|  | 减少翻箱 （重量） |  |  |  |

The storage location assignment problem for outbound containers in a maritime terminal

| 优化范围 | 优化目标 | 影响因素 | 已知信息 前提假设 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出口箱贝位分配 混合整数规划模型 | 场泊对应度 |  | 计划周期内各时段到达的出口箱数量及属性、船舶泊位与离港时间、堆场数据与堆存状态 | 不同POD不贝内混堆； 已知每个时段到达箱数； 场泊距离以贝为单位计算；当前计划时段结束后，贝内空间才可以分配给其他船舶的出口箱 |
|  | 均衡箱区 作业量 | 出口箱数量、 属性（POD） |  |  |
| 出口箱贝内派位 基于混合堆放的启发式算法 | 减少翻箱（通过逼近合适的重量分布） | 提箱时间、 出口箱属性 （算法只考虑了重量） | 出口箱属性 | / |

问题：重量概率分布不同的情况下，理想（翻箱数最少）的重量分布是不一样的

GMM-based online optimization for container stacking in port container terminals

目标-减少翻箱

假设-每个集装箱组（船舶、卸货港等属性相同的集装箱）的集装箱重量在每个航次中有相似的分布

方法：

采用在线优化方法，在输入信息不完全的情况下，根据逐条输入（信息逐步可的）顺序进行决策。基于gmm的在线优化可以根据历史数据定义重量类别，并通过动态响应问题数据来更新每个舱位的GMM参数，预测新的输入数据(重量等级)将归入哪个重量类别。

| 常规假设/做法 | 问题 | 改进方法 |
| --- | --- | --- |
| 船上没有装载集装箱，因此将先装载重集装箱 | 船上已经装载了集装箱 一些轻型集装箱也可以先装 | 此时可根据配载图（the stowage plan）的情况选择所需重量的集装箱。 |
| 垂直堆放策略对多个bay采用相同的堆叠标准，而不考虑实际生成的数据，没有描述问题数据的不确定性，从而创建了一个与实际数据无关的策略。 | 集装箱是根据进港时情况随机分配到贝的，所以每个贝中每个重量级别的集装箱所占比例不能相同。 | 用GMM聚类方法得到重量等级，为每个堆栈设置一个或多个首选重量等级，并应用基于GMM的堆垛规则确定集装箱堆垛位置。 |

集装箱港口出口箱单贝箱位分配模型与算法研究

基于堆垛规则的启发式算法

| 优化范围 | 优化目标 | 前提假设 | 模型 | 已知信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出口箱贝内派位 | 减少翻箱 | 出口箱重量级别是随机的 贝位的初始状态为空 有足够设备资源处理集装箱 尺寸属性相同 | 混合整数规划模型 (只考虑了一种属性-重量） | 堆场数据与堆存状态 不同计划期内的出口箱集港数量 即将装载到每艘船舶的出口箱进场顺序和属性 |
|  |  |  | 二阶段随机规划模型 （假设每个不确定情景发生的概率一样） | 部分先进场堆垛的集装箱船舶顺序 |

另一部分船舶的到达顺序是根据历史数据预测